圣都中学

行政楼走廊吊顶招标说明

圣都中学拟进行行政楼走廊吊顶施工，现邀请具有相应资质和实力的单位或个人前来勘查、投标。

招标单位：寿光市圣都中学

第一部分     投标须知

- 本次招标邀请具有相应资质及实力的公司或个人参加。凡在中华人民共和国国内注册的具有法人资格，有相关资质及技术能力的单位均可参加本次投标。请有意投标的单位务必到现场考察后再行投标。

2、  投标人需出示和提供的证件：

（1）企业法人营业执照副本及复印件。

（2）税务登记证及复印件。

（3）企业法人身份证。

（4）企业法人不能前来投标的，投标人需持有法人代表授权书。

3、 领取标书地点：总务处办公室。

联系人：郑群山、李建国    电话：13468480166 13869606688

领取标书时间：2020年8月9日。

勘察现场时间：2020年8月11日下午3:00

- 开标时间：2020年8月12日上午9:00；开标地点：圣都中学行政楼四楼会议室。请各投标单位按时参加，并提交投标文件正本一份，副本一份。

- 投标单位在投标时，缴纳押金人民币现金叁仟元，未中标单位的押金在确定中标单位后当场退还。中标单位的押金转为履约保证金。

- 说明：

- 无论投标结果如何，所产生费用全部由投标人自行承担。

- 投标解释权归招标方。

第二部分        工程说明

- 工程内容：

- 将走廊上部的网线、电源线灯线路规整整齐，接头、裸露部分包好。暖气管道包裹材料缠裹整齐。

2、走廊顶部的照明灯拆除，将电源线引导新吊顶的下面。

3、施工要求：

、吊顶材料采用60cm×60cm规格的硅钙板。

、框架为轻钢龙骨，吊筋规格直径0.8mm，主骨规格宽38mm。

、走廊宽度为170cm，要求中间框架间距为60cm。两侧的硅钙板各切割5cm，两侧框架间距相应调整。

、吊筋与主骨固定牢固，外观横平竖直，硅钙板要求安装牢固，垂直方正。

、一、二、三层每层楼安装五盏吸顶灯，四楼安装四盏，共19盏；灯具规格60cm×60cm，LED照明，每盏灯的价格不低于120元，购买时由学校采购办人员陪同采购（安装、采购、发票费用均由中标方承担）。

⑥、吊顶高度：一层高度约3.25米，二、三、四层高度约3.10米。

- 工程质量标准及要求：

1、学校派专人在施工期间，现场监督和质量把关。

2、根据规划设计方案和学校要求，中标后立即全面展开施工。

3、中标工程必须于中标后7日内完工。因中标单位原因出现窝工、停工现象，按单体工程每拖一天罚款1000.00元，从工程款中扣除。

4、施工期间，不得损毁任何设施；施工完毕，必须清理好施工区卫生。建筑垃圾必须做到随着施工进度随时清理，并运出校外。

5、施工工程中，施工方自行加强安全措施，施工期间出现的任何安全责任事故，甲方不承担责任。

三 、控制价

本次走廊吊顶招标控制价为每平方米80元，超过控制价的投标书作废。

四、施工时间：2020年8月20日前完成。

五、付款方式：

1、该工程在通过甲方组织的验收合格后，甲方一次性支付工程款。

2、校方不负责开发票及开票税。

六、中标方式：综合评审、质优价低者中标。

七、验收方式：

1、所有材料送至施工现场后，须经校方、施工方共同进行验收检验（对所供材料必须达到甲方要求后方可施工）。

2、因施工方擅自换用与甲方要求不符的材料，造成的经济损失全部由施工方承担。

八、合同签订：

1、中标单位接到中标通知后当日内与招标单位签订合同。

2、招标文件和投标文件是签订合同的主要依据，作为合同的组成部分。

3、由于中标单位在合同签订过程中提出与招标文件相悖的条件，致使合同不能签订时，招标单位有权没收其投标保证金并选择其他单位为中标单位。

圣都中学

2020年8月8日

工程量清单投标报价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走廊硅钙板吊顶 |  | M² | 约310平方米 |  |
| 大写单价： |  |  |  |  |  |

投标人（姓名）————————————

联系电话———————————————

身份证号码——————————————

圣都中学

2020年8月8日