圣都中学

行政楼走廊及楼梯铺设PVC地板招标说明

圣都中学拟进行行政楼走廊及楼梯铺设PVC地板施工，现邀请具有相应资质和实力的单位或个人前来勘查、投标。

招标单位：寿光市圣都中学

第一部分     投标须知

- 本次招标邀请具有相应资质及实力的公司或个人参加。凡在中华人民共和国国内注册的具有法人资格，有相关资质及技术能力的单位均可参加本次投标。请有意投标的单位务必到现场考察后再行投标。

2、  投标人需出示和提供的证件：

（1）企业法人营业执照副本及复印件。

（2）税务登记证及复印件。

（3）企业法人身份证。

（4）企业法人不能前来投标的，投标人需持有法人代表授权书。

3、 领取标书地点：总务处办公室。

联系人：郑群山、李建国    电话：13468480166 13869606688

领取标书时间：2020年8月9日。

勘察现场时间：2020年8月11日下午3:00

- 开标时间：2020年8月12日上午9:00；开标地点：圣都中学行政楼四楼会议室。请各投标单位按时参加，并提交投标文件正本一份，副本一份。

- 投标单位在投标时，缴纳押金人民币现金伍仟元，未中标单位的押金在确定中标单位后当场退还。中标单位的押金转为履约保证金。

- 说明：

- 无论投标结果如何，所产生费用全部由投标人自行承担。

- 投标解释权归招标方。

第二部分        工程说明

- 工程内容：

1、材料要求：

⑴、走廊多层复合卷材地板技术要求表

| 序号 | 性能要求 | 采用标准 | 单位 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品描述 | EN 649 |  | 多层叠压PVC卷材 |
| 2 | 地板厚度 | EN 428 | mm | ＞3.0mm |
| 3 | 耐磨层厚度 | EN429* | mm | ＞0.5mm |
| 4 | 宽幅 | EN 426* | m | 2m |
| 5 | 吸音性能 | ISO 10140/ISO 717-2* | dB | ≥15 |
| 6 | 表面处理 |  |  | PUR处理 |
| 7 | 耐磨度 | EN651* |  | T级 |
| 8 | 滚轮测试 | EN425 |  | 适合 |
| 9 | 残留凹陷度 | EN433* | mm | ≤0.2mm |
| 10 | 颜色牢固性 | GB11982-2001* | 级 | ≥6级 |
| 11 | 有害物质检测 | GB18586-2001* |  | 达到规范要求 |
| 12 | 尺寸稳定性 | GB/T11982.1-2005* |  | 横向≦0.4%，纵向≦0.4% |
| 13 | 防火等级 | GB 8624-2012* |  | 不低于B1级 |
| 14 | 防滑等级 | DIN51130* | 级 | 不低于R9级 |
| 15 | Reach检测 | Reach* |  | 191种高危物质测试为不含有（或者超低检测极限值） |
| 16 | 重金属含量检测 | EN71-3* |  | 不含19项重金属 |
| 17 | TVOC检测 | 28天后TVOC排放量 |  | ＜50μg/m³ |

⑵、 楼梯PVC地板技术要求

（1）耐磨层：0.25mm；

（2）标准：国标；

（3）材质：PVC；

（4）等级：优质；

（5）风格：欧式现代；

（6）规格：平面46mm，立面40mm；

（7）适用范围：楼梯；

（8）图案：木纹,纯色,其他；

（9）颜色：全色

（10）特殊用途：防滑

（111）表面形状：平滑

（12）地板厚度：前端4mm，尾端：1.8mm；

（13）是否强化复合：是。

2、 施工技术要求

（1）清理基层，使地面保持整洁；

（2）刷一层界面剂（非吸收型）；使自流平和地面之间形成一层保护膜，防止自流平水泥水分迅速吸收，引起自流平表面龟裂；

（3）做自流平，将搅拌好的浆料倒在地坪上，让其像水一样流开，用齿刮板刮平，控制厚度。

（4）复合卷材的铺接，对准所弹的尺寸线，用压滚压实，不卷不翘；

（5）连接缝需要焊接，焊条成分、性能与被焊的复合卷材性能要相同。

（6）铺设踢脚线（一层高度约13cm，二至四层高度约8cm），以防止拖地时水下渗，破坏复合卷材。

（7）楼梯防滑条铺设粘贴时要使用楼梯专用胶。

3、工程量

走廊PVC地板铺设面积约370平方米，楼梯踏步约110米。

4、控制价

本次PVC地板施工招标控制价为每平方米120元，楼梯踏步招标控制价为每米70元，超过控制价的投标书作废。

- 工程质量标准及要求：

1、学校派专人在施工期间，现场监督和质量把关。

2、根据规划设计方案和学校要求，中标后立即全面展开施工。

3、中标工程必须于中标后10日内完工。因中标单位原因出现窝工、停工现象，按单体工程每拖一天罚款1000.00元，从工程款中扣除。

4、施工期间，不得损毁任何设施；施工完毕，必须清理好施工区卫生。建筑垃圾必须做到随着施工进度随时清理，并运出校外。

5、施工工程中，施工方自行加强安全措施，施工期间出现的任何安全责任事故，甲方不承担责任。

- 施工时间：2020年8月23日前完成。

四、付款方式：

1、本项施工保质期为一年，该工程在通过甲方组织的验收合格后，甲方支付工程款的百分之九十，余款在一年后工程无质量问题后付清（无息）。

2、校方不负责开发票及开票税。

五、中标方式：综合评审、质优价低者中标。

六、验收方式：

1、所有材料送至施工现场后，须经校方、施工方共同进行验收检验（对所供材料必须达到甲方要求后方可施工）。

2、因施工方擅自换用与甲方要求不符的材料，造成的经济损失全部由施工方承担。

七、合同签订：

1、中标单位接到中标通知后当日内与招标单位签订合同。

2、招标文件和投标文件是签订合同的主要依据，作为合同的组成部分。

3、由于中标单位在合同签订过程中提出与招标文件相悖的条件，致使合同不能签订时，招标单位有权没收其投标保证金并选择其他单位为中标单位。

圣都中学

2020年8月8日

工程量清单投标报价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走廊地面铺PVC地板 |  | M² | 约370平方米 |  |
| 2 | 楼梯踏步 |  | 米 | 110米 |  |

投标人（姓名）————————————

联系电话———————————————

身份证号码——————————————

圣都中学

2020年8月8日