圣都中学

购置篮球架招标说明

圣都中学拟在操场内购置安装篮球架三副，现邀请具有实力体育用品供应商前来勘查、投标。

招标单位：寿光市圣都中学

第一部分     投标须知

- 本次招标邀请具有实力和相关资质的体育设备供应商参加。凡在中华人民共和国国内注册的具有法人资格，有相关资质及技术能力的单位均可参加本次投标。请有意投标的单位务必到现场考察后再行投标。

2、  投标人需出示和提供的证件：（所有证件需加盖公章）

（1）企业营业执照副本及复印件。

（2）税务登记证及复印件。

（3）企业法人身份证。

（4）企业法人不能前来投标的，投标人需持有法人代表授权书。

3、 领取标书地点：总务处办公室。

联系人：于兴礼   电话：13583622856

领取标书时间：2020年11月20日至2020年11月25日。

勘察现场时间：2020年11月25日下午

- 开标时间：2020年11月26日上午9:00；开标地点：圣都中学行政楼四楼会议室。请各投标单位按时参加，并提交投标文件正本一份，副本一份。

- 投标单位在投标时，缴纳押金人民币现金叁仟元，未中标单位的押金在确定中标单位后当场退还。中标单位的押金转为履约保证金。

- 说明：

- 无论投标结果如何，所产生费用全部由投标人自行承担。

- 本次招标报价为三副篮球架的总价格，最低价中标，投标解释权归招标方。

第二部分        技术参数及安装要求

一、技术参数：

1、篮球架基本要求；样式、颜色同操场内其他篮球架（操场中的一副小篮球架除外）一致；底座、支撑臂粗细、大小同操场内其他篮球架尺寸 。

2、参数要求：

⑴.技术规格

篮球架伸臂为2.25m，篮圈上沿离地面高3.05m，篮球架箱体尺寸：长×宽×前高×后高=2×1×0.47×0.42（m）。

⑵.产品用材

篮球架箱体采用δ3mm的铁板和12#槽钢拼焊成形，前立臂采用60×120×2.5mm矩管和δ2.5mm钢板焊接而成,后立臂为60×60×2.5mm方管焊接而成，并且后立臂带有调节装置。伸臂采用40×60×2.5mm矩管和60×120×3mm矩管焊接而成，篮架上拉杆采用φ42×2.5mm焊管制成，焊缝表面均匀光滑。篮板耳子采用δ3mm的优质铁板一次冲压成型。

⑶. 篮板

篮板采用高强度安全玻璃篮板（12mm厚钢化玻璃），规格：1800×1050（mm），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点。钢化玻璃贴有防爆膜，保证钢化玻璃破碎后的整体性，从而确保运动员的人身安全。并在篮板下沿、侧面覆盖有EVA聚酯胶条，保护运动员扣篮时不受伤害。

⑷. 篮筐

篮圈采用φ18mm圆钢制作，篮圈抗弯性能好，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，篮网采用弹性尼龙绳固定，便于安装及更换。

⑸. 防护措施

篮球架后部装有专用配重，单支配重390kg，保证在篮圈根部施加2700N的静载荷时，篮球架不倾翻。前立臂与伸臂间装有专用保险机构，有效保证使用时的安全性及稳定性。

⑹.表面处理

所有钢制件表面均经脱脂、物理除锈（抛丸）初级处理后在喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度90—110um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，配方不含有害物质。

⑺.篮球架的颜色：苹果绿，亦可根据用户要求定制。

3、安装后，必须达到和其他篮球架颜色、大小、高低协调一致，美观、耐用。

4、中标后为15天内完成。拖延一天罚款500.00元，从履约保证金中扣除。

5、施工期间，不得损毁任何设施；施工完毕，必须清理好施工区卫生。将垃圾外运出校。

6、安全：中标单位在施工期间注意人、财、物的安全。中标单位在施工期间发生的任何事故均与招标单位无关。

7、保修期：保修期为五年，期间出现的质量问题由中标单位免费维修。

二、付款方式：

该工程在通过甲方组织的验收合格后，由中标单位开具发票，甲方付给乙方总工程款的90%，满一年无质量问题后付清余额（无息）。

三、中标方式：满足甲方要求价低者中标。

四、验收方式：

1、篮球架送至施工现场后，须经校方、乙方共同进行验收检验（对所供篮球架必须达到甲方标书参数要求后方可安装施工）。

五、合同签订：

1、中标单位接到中标通知后当日内与招标单位签订合同。

2、招标文件和投标文件是签订合同主要依据，作为合同的组成部分。

3、由于中标单位在合同签订过程中提出与招标文件相悖的条件，致使合同不能签订时，招标单位有权没收其投标保证金并选择其他单位为中标单位。

圣都中学

2020年11月19日

报价表

项目名称： 圣都中学篮球架购置

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及主要参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 全费用固定 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球架 |  | 副 | 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（单价）￥： 元，大写： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价为全费用固定综合单价，包含但不限于包括人工费、材料费、安装费、管理费、保险、税费、招标代理费、相关手续费、检验、运杂、培训、配合、验收、资料、技术服务、后续服务、差旅食宿费、社会保障费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、应计未计部分视为全部计入，包含合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险费用；同时货物清单中所列数量的变动和货物项目的删减，丝毫不影响清单单价；结算时按实际完成合格货物数量结算。

2.此表必须填写（严格按照此表格式），否则将导致废标。

3.报价精确到小数点后2位。

4.此表中的合计总报价必须与报价书中的报价一致，否则响应文件无效。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

填表日期：     年    月     日