圣都中学

东餐厅吊顶施工招标说明

圣都中学拟进行东餐厅吊顶施工，现邀请具有相应资质和实力的单位或个人前来勘查、投标。

招标单位：寿光市圣都中学

第一部分     投标须知

- 本次招标邀请具有相应资质及实力的公司或个人参加。凡在中华人民共和国国内注册的具有法人资格，有相关资质及技术能力的单位均可参加本次投标。请有意投标的单位务必到现场考察后再行投标。

2、  投标人需出示和提供的证件：

（1）企业法人营业执照副本及复印件。

（2）企业法人身份证。

（3）企业法人不能前来投标的，投标人需持有法人代表授权书。

3、 领取标书地点：总务处办公室。

联系人：郑群山、李建国    电话：13468480166，13869606688

领取标书时间：2022年7月19日。

勘察现场时间：2022年7月21日上午9:00

- 开标时间：2022年7月22日上午9:00；开标地点：圣都中学行政楼四楼会议室。请各投标单位按时参加，并提交投标文件正本一份，副本一份。

- 投标单位在投标时，缴纳押金人民币现金叁仟元，未中标单位的押金在确定中标单位后当场退还。中标单位的押金转为履约保证金。

- 说明：

- 无论投标结果如何，所产生费用全部由投标人自行承担。

- 投标解释权归招标方。

第二部分        工程说明

- 工程内容：

- 将原来的吊顶拆除并将垃圾运出学校。

- 在原来的吊顶下方三米处重新吊顶，原来吊顶上面的风扇、照明灯等设备挪装到新装的吊顶上面。

- 在舞台东侧外沿用隔断将舞台封闭，隔断北侧留一处门口，规格为90cm×200cm

3、施工要求：

、三防板吊顶规格：1.0厚38镀锌主龙骨间距不大于1000mm，主骨1.0厚高度22，副骨0.8厚，国标全丝吊筋 固定间距不大于1000mm。吊筋距墙间距不大于300mm。 600*600*0.8三防硅钙板；2.5*300白烤漆中心黑线条烤漆龙骨；3.8和2.5镀锌反T吊件。面积约720平方米。

、门口安装要求：实木复合免漆门一个，木门包含锁、合页、门吸及安装，面积1.8㎡。

、间墙隔断要求：使用国标75主骨，间距不大于400mm，双面自攻丝固定泰山9mm厚石膏板，面积84㎡。

、改电及照明灯移装。重新铺设线路，新铺设的线路符合照明及电扇使用要求并安装开关。

- 工程质量标准及要求：

1、学校派专人在施工期间，现场监督和质量把关。

2、根据规划设计方案和学校要求，中标后立即全面展开施工。

3、中标工程必须于中标后15日内完工。因中标单位原因出现窝工、停工现象，按单体工程每拖一天罚款1000.00元，从工程款中扣除。

4、施工期间，不得损毁任何设施；施工完毕，必须清理好施工区卫生。建筑垃圾必须做到随着施工进度随时清理，并运出校外。

5、施工工程中，施工方自行加强安全措施，施工期间出现的任何安全责任事故，学校不承担责任。

三 、控制价

本次东餐厅吊顶及隔断施工招标控制价为80000元，超过控制价的投标书作废。

四、施工时间：2022年8月12日前完成。

五、付款方式：

1、该工程在通过甲方组织的验收合格后，甲方支付工程款的百分之九十，余下的百分之十在一年后无质量问题后付清（无息）。

2、校方不负责开发票及开票税。

六、中标方式：综合评审、质优价低者中标。

七、验收方式：

1、所有材料送至施工现场后，须经校方、施工方共同进行验收检验（对所供材料必须达到甲方要求后方可施工）。

2、因施工方擅自换用与甲方要求不符的材料，造成的经济损失全部由施工方承担。

八、合同签订：

1、中标单位接到中标通知后当日内与招标单位签订合同。

2、招标文件和投标文件是签订合同的主要依据，作为合同的组成部分。

3、由于中标单位在合同签订过程中提出与招标文件相悖的条件，致使合同不能签订时，招标单位有权没收其投标保证金并选择其他单位为中标单位。

圣都中学

2022年7月18日