圣都中学艺术楼教工宿舍维修

改造招标说明

圣都中学拟进行艺术楼教工宿舍维修改造施工。现邀请具有相应资质和实力的单位或个人前来勘查、投标。

招标单位：寿光市圣都中学

第一部分     投标须知

- 本次招标邀请具有相应资质及实力的公司或个人参加。凡在中华人民共和国国内注册的具有法人资格，有相关资质及技术能力的单位均可参加本次投标。请有意投标的单位务必到现场考察后再行投标。

2、  投标人需出示和提供的证件：

（1）企业法人营业执照副本及复印件。

（2）税务登记证及复印件。

（3）企业法人身份证。

（4）企业法人不能前来投标的，投标人需持有法人代表授权书。

3、 领取标书地点：总务处办公室。

联系人：郑群山、李建国    电话：13468480166

领取标书时间：2022年8月12日--2022年8月15日

- 开标时间：2022年8月16日上午10:00；开标地点：圣都中学西办公楼四楼会议室。请各投标单位按时参加，并提交投标文件正本一份，副本一份。

- 投标单位在投标时，缴纳押金人民币现金叁仟元，未中标单位的押金在确定中标单位后当场退还。中标单位的押金转为履约保证金。

- 说明：

⑴、本次报价为全费用固定总价。标书中所标注工程量为估算数值，请投标单位查勘现场并认真核算工程量。

⑵、无论投标结果如何，所产生费用全部由投标人自行承担。

⑶、投标解释权归招标方。

⑷、本次招标的控制价为捌万元，超过控制价为废标。

第二部分        工程说明

- 工程内容及施工参数：

| 序号 | 项目名称 | 教职工宿舍改造（8间）材料要求及做法 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 备注 |
| 一、 | 隔墙及墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | - 轻钢龙骨石膏板隔墙：材料及连接方式，75隔墙横向龙骨05厚、施工间距不大于40厘米38穿心龙骨。 - 双面自攻丝固定0.9厘米厚泰山石膏板。 - 含隔音棉或不含隔音棉（待定） - 工作内容：材料购置、施工制作、垃圾外运及满足使用要求的全部工作内容 | ㎡ | 202 |  |  |  |  |
| 2 | 墙面 | - 墙面石膏板对接处帖嵌缝带找平 - 刮仿瓷均匀 - 工作内容：材料购置、人工费、垃圾外运及满足使用要求的全部工作内容 | ㎡ | 410 |  |  |  |  |
| 二、 | 改电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移吊扇 | 原有吊扇下移 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 装灯具 | 新装60*60RED灯、满足30平方米房间照明，电路、开关敷管铺设。 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 插座 | 每间屋东西墙中间各1个，采用4平方软护套南北2路套管敷设。 | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 4 | 改电、顺线 | 做法：①主线采用6平方软护套，插座南北2路套管敷设；（照明线2.5平方、插座4平方）②电源设备：专用的配电柜、内置空气开关、漏电保护开关等等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 三、 | 三防硅钙板吊顶及木门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三防板吊顶 | 材料及连接方式，满足使用要求的全部工作内容1.0厚38镀锌主龙骨间距不大于1000mm，主骨1.0厚高度22，副骨0.8厚，国标全丝吊筋 固定间距不大于1000mm。吊筋距墙间距不大于300mm。 600*600*0.8三防硅钙板；2.5*300白烤漆中心黑线条烤漆龙骨；3.8和2.5镀锌反T吊件 | ㎡ | 158 |  |  |  |  |
| 2 | 木门 | 实木复合免漆门，高275mm，宽86mm，木门包含门套、锁、合页、门吸及安装 | 套 | 8 |  |  |  |  |

- 工程质量标准及要求：

1、学校派专人在施工期间，现场监督和质量把关。

2、根据规划设计方案和学校要求，中标后立即全面展开施工。

3、中标公司必须按期完工。因中标单位原因出现窝工、停工现象，按单体工程每拖一天罚款500.00元，从工程款中扣除。

4、施工期间，不得损毁任何设施；施工完毕，必须清理好施工区卫生。建筑垃圾必须做到随着施工进度随时清理，并运出校外。

5、施工过程中，施工方自行加强安全措施，施工期间出现的任何安全责任事故，甲方不承担责任。

- 施工时间：2022年8月23日24时前完成。

四、付款方式：

1、该工程在通过甲方组织的验收合格后，甲方一次性结清工程款。

2、校方不负责开发票及开票税。

五、中标方式：达到招标要求价低者中标。

六、验收方式：

1、所有材料送至施工现场后，须经校方、施工方共同进行验收检验（对所供材料必须达到甲方要求后方可施工）。

2、因施工方擅自换用与甲方要求不符的材料，造成的经济损失全部由施工方承担。

七、合同签订：

1、中标单位接到中标通知后当日内与招标单位签订合同。

2、招标文件和投标文件是签订合同的主要依据，作为合同的组成部分。

3、由于中标单位在合同签订过程中提出与招标文件相悖的条件，致使合同不能签订时，招标单位有权没收其投标保证金并选择其他单位为中标单位。

圣都中学

2022年8月12日

附表：1

工程量清单投标报价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（小写） （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（姓名）————————————

联系电话———————————————

身份证号码——————————————

圣都中学

2022年8月12日