圣都职业高中食堂卫生提升项目招标材料

一、项目概述

项目背景

根据《省中小学食堂管理指南》及潍坊市寿光市相关规范要求，结合2024年12月22日寿光校园餐全覆盖检查反馈意见，圣都职业高中现启动食堂卫生提升项目，旨在完善食堂功能区域的卫生消毒设施配置。

项目目标

提升食堂整体卫生安全水平、符合国家及地方食品安全管理标准、确保食堂各功能间达到规范要求的消毒条件、保障师生餐饮安全。

项目范围

本项目涵盖东、西两个食堂的功能间紫外线消毒设备安装及相关配套设施建设。

二、技术规格要求

1、紫外线消毒设备技术参数

| 技术指标 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 紫外线消毒灯 |
| 功率规格 | 30W |
| 安装数量 | 40套（东西食堂各20套） |
| 光谱波长 | 253.7nm（杀菌波段） |
| 防护等级 | IP20及以上 |
| 使用寿命 | ≥5000小时 |

2、电气系统配置

电缆规格：电缆型号：RVVB 2×2.5mm²。敷设长度：东西食堂各400米。技术标准：符合GB/T 5023-2008标准。绝缘等级：B级。

管路系统：PVC线管：φ20mm，壁厚2.5mm。敷设长度：东西食堂各400米。执行标准：JG 3050-1998

阻燃等级：V0级。

附件配置：线管配件：直通、弯头、三通等，总长度400米。开关控制：东食堂5个，西食堂10个。防护等级：IP44及以上。

施工工艺要求:安装高度：悬挂式安装，距地面2.5-3.0米。避免人员直接暴露区域。确保有效照射范围覆盖。电气连接：采用专用配电回路。设置独立控制开关。配置漏电保护装置。

三、工程量清单

1、 东食堂工程量

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 30W | 套 | 20 | 80 | 1,600 |
| 2 | 电缆RVVB | 2×2.5mm² | 米 | 400 | 8 | 3,200 |
| 3 | PVC线管 | φ20mm | 米 | 400 | 2 | 800 |
| 4 | 线管配件 | - | 米 | 400 | 1 | 400 |
| 5 | 控制开关 | - | 个 | 5 | 20 | 100 |
| 6 | 辅助材料 | - | 宗 | 1 | 300 | 300 |
| 7 | 安装调试费 | - | 套 | 27 | 150 | 4,050 |

2 西食堂工程量

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 30W | 套 | 20 | 80 | 1,600 |
| 2 | 电缆RVVB | 2×2.5mm² | 米 | 400 | 8 | 3,200 |
| 3 | PVC线管 | φ20mm | 米 | 400 | 2 | 800 |
| 4 | 线管配件 | - | 米 | 400 | 1 | 400 |
| 5 | 控制开关 | - | 个 | 10 | 20 | 200 |
| 6 | 辅助材料 | - | 宗 | 1 | 300 | 300 |
| 7 | 安装调试费 | - | 套 | 10 | 150 | 1,500 |

四、施工要求

1、安全要求

严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。施工期间确保食堂正常运营不受影响。制定详细的施工安全方案。

2、 质量标准

符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015。紫外线强度检测合格率100%。电气绝缘测试符合规范要求。

3、 验收标准

设备运行稳定可靠。电气系统安全合规。消毒效果达到预期目标。

五、投标要求

具有建筑机电安装工程专业承包资质、具备安全生产许可证、近年内具有类似项目经验。

六、评标与定标原则

1、本次招标采用 “最低价中标” 原则：在满足全部技术和服务要求的前提下，报价最低者中标；若出现相同最低报价，则综合评估以下因素择优确定：企业信誉（信用中国查询结果）、类似项目实施经验、售后服务响应能力。

七、招标控制价：

人民币19000元，投标报价不得超过该金额，否则视为无效报价。

九、投标要求

1、 投标文件

报价表、营业执照副本复印件、相关行业资质证书、类似项目业绩证明，装袋密封。

2、时间安排

配合学校假期安排、与膳食处明确施工时间节点，确保按时完工交付

十、递交询价材料信息

递交截止时间：2026年2月9日上午10:00（逾期送达或未按要求密封的投标文件视为无效）

递交地点：圣都职业高中科技楼二楼采购办

联系人：朱老师

联系电话：15163601906

圣都中学

2026年2月5日

附件4      报价表

| 地点 | 名称 | 型号 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东食堂 | 紫外线消毒灯 | 30w | 20 |  |  |
|  | 2*2.5线 | RVVB | 400 |  |  |
|  | PVC线管 | 20 | 400 |  |  |
|  | 线管配件 | 米 | 400 |  |  |
|  | 开关 |  | 5 |  |  |
|  | 辅料 | 1宗 |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 27 |  |  |
| 西食堂 | 紫外线消毒灯 | 30w | 20 |  |  |
|  | 2*2.5线 | RVVB | 400 |  |  |
|  | PVC线管 | 20 | 400 |  |  |
|  | 线管配件 | 米 | 400 |  |  |
|  | 开关 |  | 10 |  |  |
|  | 辅料 | 1宗 |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 10 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 供应商 签字盖章 |  | 公司名称（盖章）： 联系人 联系电话 |  |  |  |